Е.В. Дмитриева, А.А. Стефанов, С.И. Сергеев, С.С. Плясунов, А.И. Тихонов

ЗАО «НТК «Союзтехнопроект»

Инструментальный мониторинг параметров метеорологических и эндогенных источников чрезвычайных ситуаций в районе горного кластера зимних Олимпийских игр в Сочи

Введение

Горный кластер зимних Олимпийских игр в Сочи расположен в районе поселка Красная Поляна (Адлерский район Краснодарского края). Это горная местность, характеризующаяся широким спектром возможных чрезвычайных ситуаций различного генезиса. В частности, опасность в данном регионе представляют склоновые процессы – лавины, оползни, сели, обвалы.

Для мониторинга параметров источников возможных чрезвычайных ситуаций природного характера в реальном масштабе времени в октябре 2013 года был развернут программно-технический комплекс. В данной статье мы описываем состав и структуру программно-технического комплекса и рассказываем об опыте его применения.

- Размещение программно-технического комплекса мониторинга

Инструментальный мониторинг параметров метеорологических и эндогенных источников чрезвычайных ситуаций в районе горного кластера зимних Олимпийских игр в Сочи производится с помощью программно-технического комплекса, установленного в Центре подготовки спасателей МЧС России на территории поселка Красная Поляна. Место установки комплекса показано меткой (1) на Рис. 1.

Рис. 1. Место расположения комплекса мониторинга (с использованием сервиса «Яндекс.Карты»)

Программно-технический комплекс предназначен для инструментального измерения физических величин, связанных с параметрами метеорологических и эндогенных источников чрезвычайных ситуаций, а также сбора, хранения, отображения и анализа полученной информации.

В состав программно-технического комплекса входят:

- блок мониторинга метеорологических параметров;

- блок мониторинга сейсмических воздействий;

- ПЭВМ сбора и отображения информации.

Блок мониторинга метеорологических параметров размещается на крыше здания Центра подготовки спасателей МЧС России, блок мониторинга сейсмических воздействий – в подвале здания. ПЭВМ мониторинга и отображения информации установлена в одном из помещении лаборатории Центра «Антистихия» в том же здании.

- Работа блока мониторинга метеорологических параметров

Блок мониторинга метеорологических параметров предназначен для измерения следующих величин:

- температура, давление и относительная влажность атмосферного воздуха,

- количество и интенсивность жидких и твердых осадков;

- высота снежного покрова;

- скорость и направление ветра.

В состав блока мониторинга метеорологических параметров входят:

- метеостанция Davis Vantage Pro 2, включая осадкомер с подогревом;

- ультразвуковой датчик уровня снега APG IRU;

- телекоммуникационный контроллер RECON-SX;

- оборудование бесперебойного питания и связи.

Структурная схема блока мониторинга метеорологических параметров показана на Рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема блока мониторинга метеорологических параметров (включая связь с Центром «Антистихия»)

На Рис. 3 показан внешний вид датчиков метеорологических параметров и уровня снега.

Рис. 3. Датчики метеорологических параметров и уровня снега.

Данные о значениях измеряемых параметров периодически передаются в ПЭВМ сбора и отображения информации через сеть связи. Интервал передачи данных – 30 мин, возможна также передача данных по запросу оператора ПЭВМ.

Комплексное использование осадкомера и датчика уровня снега при выпадении твердых осадков высокой интенсивности позволяет отслеживать количество осадков по мере их выпадения одновременно с наблюдением за высотой образованного снежного покрова.

На Рис. 4 приведен пример фиксации выпадения интенсивных твердых осадков 10-18 декабря 2013 года. На графике ярко-синим показан ход уровня снега, темно-синим – количество осадков (нарастающим итогом за сутки), красным – интенсивность осадков, коричневым – температура воздуха.

На графике отчетливо прослеживаются два этапа выпадения твердых осадков. В первом из них, имеющем продолжительность около 20 часов, интенсивность осадков не превышала 4 мм/час, общее количество осадков составило 19 мм, что привело к появлению снежного покрова высотой 45 см. После прекращения осадков снежный покров стал оседать, и через три дня его высота уменьшилась до 7 см.

Следующий период выпадения твердых осадков длился примерно 10 часов и проходил при нулевой температуре воздуха. Максимальная интенсивность осадков составила 4 мм/час, общее количество осадков – 8 мм. Это привело к нарастанию 20 см снежного покрова до уровня 27 см. За последующие три дня высота снежного покрова уменьшилась до 4 см, а с переходом температуры воздуха в положительную область снежный покров стаял.

Рис. 4. Сводный график уровня снега, интенсивности и количества осадков, температуры

На Рис. 5 приведен график интенсивности и количества осадков, а также температуры воздуха за период проведения зимних Олимпийских игр. Снежный покров на измерительной площадке отсутствовал. Температура воздуха большую часть времени превышала на 4-5 градусов среднемноголетние значения и опускалась ниже нуля только ночами 7 и 8 февраля. 18-19 февраля отмечалось выпадение жидких осадков с максимальной интенсивностью 6 мм/ч, общее количество осадков – 21 мм за 18-19 февраля и 3 мм за 21 февраля.

Рис. 5. Сводный график количества и интенсивности осадков, температуры в период проведения Олимпиады.

Информация о текущих значениях метеорологических параметров и об уровне снега представляется в сети МЧС России с помощью Web-интерфейса (см. Рис. 6).

Рис. 6. Web-интерфейс представления текущих значений метеопараметров.

- Работа блока мониторинга сейсмических воздействий

Блок мониторинга сейсмических воздействий представляет собой станцию контроля сильных движений земли, обеспечивающую выполнение следующих функций:

- автоматическое обнаружение сейсмических воздействий, вызванных землетрясениями;

- измерение максимального значения амплитуды полного вектора ускорения почвы в течение сейсмического воздействия;

- определение интенсивности сейсмических воздействий;

- непрерывная запись исходных акселерометрических сигналов.

Блок мониторинга сейсмических воздействий состоит из:
- трехосевого пьезоэлектрического акселерометра BC1313;

- 24-разрядного сейсморегистратора Zet048I;

- ЭВМ обработки данных;

- телекоммуникационного контроллера RECON-SX;

- оборудования бесперебойного питания и связи.

На Рис. 7 показана структурная схема станции контроля сильных движений земли.

Рис. 7. Структурная схема станции контроля сильных движений земли.

На Рис. 8 показан внешний вид шкафа с оборудованием станции контроля сильных движений земли.

Рис. 8. Шкаф с оборудованием станции контроля сильных движений земли.

Специальное программное обеспечение ЭВМ обработки данных обеспечивает непрерывный анализ данных, поступающих от сейсморегистратора, автоматически обнаруживает начало сейсмического воздействия, вызванного землетрясениями, производит измерение максимального значения амплитуды полного вектора ускорения почвы и вычисление интенсивности сейсмических воздействий.

Результаты обработки передаются в ЭВМ мониторинга и обработки данных с помощью Web-интерфейса (см. Рис. 11).

Ниже (см. Таблица 1) приведен список сейсмических воздействий, зафиксированных станцией контроля сильных движений земли в феврале-марте 2014 года. Сейсмические воздействия, пришедшиеся на период зимней Олимпиады, выделены в таблице фоном. Все сейсмические воздействия имели интенсивность 1 балл по шкале MSK-64. Воздействие 19.03 было вызвано землетрясением, которое было зафиксировано не только станцией контроля сильных движений земли, но и другой сейсмологической сетью, определившей координаты гипоцентра и магнитуду. Гипоцентр находился в 35 км от станции контроля сильных движений земли на территории Адыгеи, а магнитуда составила 3,5.

Таблица 1.

| Данные, определенные станцией контроля сильных движений земли в н.п. Красная Поляна |  | Данные, определенные другими сейсмологическими сетями |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время, дата (московское время) | Интенсивность, баллов MSK-64 | Координаты гипоцентра | Магнитуда |
| 11.02.2014 22.44 | 1 | - | - |
| 12.02.2014 07.50 | 1 | - | - |
| 15.02.2014 15.32 | 1 | - | - |
| 19.02.2014 11.33 | 1 | 44,01ͦ с.ш. 40,06ͦ в.д. (Адыгея) | 3,5 |
| 24.02.2014 03.37 | 1 | - | - |
| 07.03.2014 19.18 | 1 | 43,92ͦ с.ш. 42,99ͦ в.д. (вблизи Пятигорска) | 4,2 |
| 21.03.2014 18.33 | 1 | - | - |
| 28.03.2014 11.53 | 1 | 42,47ͦ с.ш. 41,01ͦ в.д. (Черное Море) | 3,6 |

Ниже рассмотрен пример сейсмического воздействия, зафиксированного 19 февраля в 11.33. На Рис. 9 показаны исходные акселерограммы по трем осям. Как видно из рисунка, это типичные акселерограммы близкого землетрясения с хорошо различимыми P- и S- вступлениями. Разность прихода P- и S- вступлений составляет 3,6 с, что соответствует расстоянию до гипоцентра 35 км, и это точно согласуется с данными, полученными от другой сейсмологической сети.

Рис. 9. Акселерограммы сейсмического воздействия 19.02.2014 в 11.33 по компонентам X, Y и Z.

На Рис. 10 показан график полного вектора ускорения. Как видно из него, максимальное значение ускорения (также обозначаемого PGA – peak ground acceleration) составляет 0,0012 м/с2. Именно этот параметр является репрезентативным в отношении интенсивности сейсмического воздействия. Согласно СНиП II-7-81 это значение соответствует 1 баллу макросейсмической шкалы Медведева – Шпонхойера – Карника.

Рис. 10. Акселерограмма модуля полного вектора ускорения (по трем осям) во время сейсмического воздействия 19.02.2014 в 11.33.

Рис. 11. Web-интерфейс с таблицей сейсмических воздействий.

- Выводы

Эксплуатация описанного программно-технического комплекса показала, что собираемые им данные подтверждаются другими источниками и, следовательно, верифицированы. Данный комплекс обеспечивает формирование параметрического представления наблюдаемых природных процессов, репрезентативных в отношении прогноза природных чрезвычайных ситуаций.