ХИМИЧЕСКИЕ ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения твердых сгораемых материалов, легковоспламеняю-щихся и горючих жидкостей на небольшой площади.

1 – корпус;

2 – кислотный стакан;

3 – горловина;

4 – рукоятка;

5 – крышка;

6 – прокладка;

7 – шток;

8 – пружина;

9 – клапан

Приведение огнетушителя в действие

- Поднести огнетушитель к очагу пожара.

- Рукоятку поднять и перекинуть до отказа.

- Перевернуть огнетуши-тель вверх дном и встряхнуть.

- Направить струю на очаг пожара.

При  пользовании  огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Переворачивать его и бить рукояткой или горловиной об пол (о землю);

- Направлять струю на людей или животных;

- Тушить электропроводку, электро-приборы и электрооборудование под напряжением.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в музеях и архивах.

1 – баллон с диокси-дом углерода;

2 – запорный вентель;

3 – раструб;

4 – ручка;

5 – сифонная трубка;

6 – кронштейн для крепления.

Приведение огнетушителя в действие

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку;

- Направить раструб на огонь;

- Нажать на рычаг.

При  пользовании  огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном положении;

- Прикасаться оголенными частями тела к раструбу;

- При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени.

ПОРОШКОВЫЕ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ).

1 – кнопка;

2 – чека;

3 – рычаг пистолета;

4 – пистолет

Приведение огнетушителя в действие

- Выдернуть чеку

- Нажать кнопку

- Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета

- Пламя тушить с расстояния не более 5 метров

- При тушении огнетушитель встряхивать

- Огнетушитель держать вертикально

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

В ЗДАНИЯХ

Предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и производст-венных помещениях водой от внутреннего противопожарного водопровода.

Приведение внутреннего пожарного крана в действие

- открыть дверцу шкаф-чика;

- раскатать в направле-нии очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

- открыть вентиль поворотом маховичка против часовой стрелки и направить струю воды из ствола в очаг горения.

Единая служба спасения

01

Сотовая связь 112

Главное управление МЧС России

по Республике Татарстан

Первичные средства

пожаротушения

Правила пользования

памятка

ЖИТЕЛЮ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

г. Казань